Institut für Bautechnik (ITB)

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, Tel. 825 04 71, Fax 825 52 86

Technisches Gutachten und Prüfungen im Bereich von Ersttypenprüfungen eines Fensters aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage SUPERIAL auf die Konformität mit der Polnischen Norm PN-EN 14351-1:2006 NK-03721/P/09

Warszawa, im Januar 2010

|  | INSTITUT FÜR BAUTECHNIK 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, PF 998 Tel. +22/825 04 71 Fax +22/825 52 86 |
| --- | --- |
| Betrieb für Baukonstruktionen und -elemente Tel. +22/5664 260 Ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa Fax +22/5664 215 |  |

Titel der Studie: Technisches Gutachten und Prüfungen im Bereich von Ersttypenprüfungen eines Fensters aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage SUPERIAL auf die Konformität mit der Polnischen Norm PN-EN 14351-1:2006

Registernummer:				NK-03721/P/09

Auftraggeber:					ALIPLAST Sp. z o.o.

Ul. Wacława Moritza 3

20-278 Lublin

Prüfungsteam:					Dipl.-Ing. Marzena Jakimowicz

Mag. Danuta Kulik

Techniker Daniel Kuna

Leiterin des Prüfungsteams:			Dipl.-Ing. Marzena Jakimowicz

Wissenschaftliche Leitung:

Wissenschaftliche Prüfung:			Dr. Ing. Paweł Sulik

Beginn der Prüfung:				November 2009

Beendigung der Prüfung:			Januar 2010

Erstellt in 4-facher Ausfertigung		Nummer: …………

Anhänge:					Prüfbericht

Nr. LK-03721/09

NK-03721/P/09										Seite 1/3

1. Grundlage des Gutachtens

Formelle Grundlage des Gutachtens:

- Auftrag der Fa. ALIPLAST Sp. z o.o., Ul. Wacława Moritza 3, 20-278 Lublin – Polen,

- Vertrag mit ITB (Notifizierte Stelle der Kommission der EU gemäß der Notifizierungs-Nr. 1488), eingetragen unter der Nr. NK-03721/P/09

Sachliche Grundlage des Gutachtens:

[1] Prüfberichte:

- Nr. LK-03721/09 – zweiflügeliges, doppelteiliges Fenster aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage SUPERIAL, mit zusätzlicher Kämpferverstärkung,

- Nr. LK-03721/09/a – zweiflügeliges, doppelteiliges Fenster aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage SUPERIAL, ohne zusätzliche Kämpferverstärkung,

erstellt im Labor für Baukonstruktionen und -elemente (Prüflaborgruppe des ITB, akkreditiert durch Polnisches Akkreditierungszentrum – Akkreditierungszertifikat AB 023) des ITB.

[2] Technische Unterlagen zum bereitgestellten Probekörper durch Fa. ALIPLAST Sp. z o.o., Ul. Wacława Moritza 3, 20-278 Lublin, sowie das Herstellerwerk Noves Okna s.r.o., Radlinskeho 24, 052 01 Spisska Nova Ves,

[3] PN-EN 14351-1:2006 „Fenster und Türen. Erzeugnisnorm, Betriebseigenschaften – Teil 1: Fenster und Haustüren ohne Feuerbeständigkeitseigenschaften und/oder Rauchdichtheit.“

[4] PN-EN 12207:2001 „Fenster und Türen. Luftdurchlässigkeit. Klassifizierung.“

[5] PN-EN 12208:2001 „Fenster und Türen. Wasserdichtheit. Klassifizierung.“

[6] PN-EN 12210:2001 „Fenster und Türen. Windlastbeständigkeit. Klassifizierung.“

[7] PN-EN 13049:2004 „Fenster. Weich- und Hartkörperschlag. Prüfmethode, Sicherheitsanforderungen.“

[8] PN-EN 12217:2004 „Türen. Aktionskräfte. Anforderungen und Klassifizierung.“

2. Gegenstand des Gutachtens

Das Gutachten bezieht sich auf ein zweiflügeliges, doppelteiliges, luftdichtes Fenster aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage SUPERIAL, mit den Außenmaßen Sa x Ha = 2600 x 2050 mm in folgenden Kombinationen:

- Fenster mit zusätzlicher Kämpferverstärkung – Prüfbericht Nr. LK-03721/09 [1],

- Fenster ohne zusätzliche Kämpferverstärkung – Prüfbericht Nr. LK-03721/09/a [1],

Hersteller der geprüften Fenster ist Fa. Noves Okna s.r.o., Radlinskeho 24, 052 01 Spisska Nova Ves.

Die Prüfberichte [1] enthalten detaillierte Beschreibungen der Bauelemente geprüfter Fenster sowie die Prüfergebnisse.

NK-03721/P/09										Seite 2/3

Detaillierte Zeichnungen geprüfter Fenster sind in den Prüfberichten [1] enthalten.

3. Ziel des technischen Gutachtens

Das Gutachten hatte zum Ziel, die Klassifizierung der geprüften Fenstertype mit den geprüften Eigenschaften (Abs. 4 des Gutachtens) für die Beurteilung auf die Konformität der Erzeugnisse mit der Polnischen Norm PN-EN 14351-1:2006 [3] (Kennzeichnung mit dem CE- oder B-Symbol) festzulegen.

Es soll die Ersttypenprüfung (ITT) des gegenständlichen Erzeugnisses im genannten Umfang (Abs. 4, Nr. 1- 4) sowie die Prüfung zusätzlicher technischer Eigenschaften (Abs. 4, Nr. 5) bilden.

4. Umfang des Gutachtens

Das Gutachten umfasst die Beurteilung der Fertigung, der verwendeten Werkstoffe sowie der Prüfergebnisse der Ersttypenprüfung (3) (System der Konformitätsbeurteilung) gemäß PN-EN 14351-1:2006 [3] im folgenden Umfang:

1. Luftdurchlässigkeit,

2. Wasserdichtheit,

3. Windlastbeständigkeit,

4. Tragfähigkeit der Sicherheitselemente

sowie zusätzlich

5. Werte der Aktivkräfte.

5. Beurteilung der Prüfergebnisse

Aufgrund der Prüfergebnisse der zweiflügeligen, doppelteiligen Fenster aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage des Systems SUPERIAL im Bereich der Ersttypenprüfung (ITT) gemäß der Erzeugnisnorm [3] Nr. 4.14., 4.5., 4.2., 4.8. und 4.16. wurden folgende technische Eigenschaften beurteilt:

- Tabelle 1 – Fenster mit zusätzlicher Kämpferverstärkung,

- Tabelle 2 – Fenster ohne zusätzliche Kämpferverstärkung.

Tabelle 1: Beurteilung der Prüfergebnisse für ein zweiflügeliges, doppelteiliges Fenster aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage des Systems SUPERIAL mit zusätzlicher Kämpferverstärkung

| Zweiflügeliges, doppelteiliges Fenster aus Aluprofilen des Systems SUPERIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfumfang |  |  | Klasse / Anforderungen | Klassifizierungsnorm Bezugsunterlage |
| Eigenschaft |  | Prüfmethode |  |  |
| Luftdurchlässigkeit, luftdichtes Fenster / Luftdurchlässigkeitsfaktor1 a [m3/mhdaPa)2/3] | Luftdichtes Fenster 600 Pa | PN-EN 1026:2001 | Klasse 4 a ≤ 0,01 | PN-EN 12207:2001 |
|  | Durchfluss bis 1200 Pa |  | 0,46 m3/hm 0,91 m3/hm3 | --- |
| Wasserdichtheit | Luftdichtes Fenster | PN-EN 1027:2001 | Klasse E1950 | PN-EN 12208:2001 |
| Windlastbeständigkeit |  | PN-EN 12211:2001 | Klasse C5/B5 (2000 Pa) | PN-EN 12210:2001 |
| Tragfähigkeit der Sicherheitselemente |  | PN-EN 14351-1:2006 Nr. 4.8. PN-EN 14609:2001 | erfüllt | PN-EN 14351-1:2006 |
| Aktivkräfte |  | PN-EN 12046-1:2005 | 1 | PN-EN 13115:2005 |
| 1 Gemäß der Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 6. November 2008 zur Änderung der Verordnung betreffend technische Bedingungen, denen Gebäude und ihre Standorte zu entsprechen haben (GBl. vom 13. November 2008) hat der Luftdurchlässigkeitsfaktor für luftdichte Fenster a ≤ 0,3 m3/mhdaPa)2/3 zu betragen. |  |  |  |  |

NK-03721/P/09										Seite 3/3

Tabelle 2: Beurteilung der Prüfergebnisse für ein zweiflügeliges, doppelteiliges Fenster aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage des Systems SUPERIAL ohne zusätzliche Kämpferverstärkung

| Zweiflügeliges, doppelteiliges Fenster aus Aluprofilen des Systems SUPERIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfumfang |  |  | Klasse / Anforderungen | Klassifizierungsnorm Bezugsunterlage |
| Eigenschaft |  | Prüfmethode |  |  |
| Luftdurchlässigkeit, luftdichtes Fenster / Luftdurchlässigkeitsfaktor1 a [m3/mhdaPa)2/3] | Luftdichtes Fenster 600 Pa | PN-EN 1026:2001 | Klasse 4 a ≤ 0,02 | PN-EN 12207:2001 |
|  | Durchfluss bis 1200 Pa |  | 0,91 m3/hm 1,83 m3/hm3 | --- |
| Wasserdichtheit | Luftdichtes Fenster | PN-EN 1027:2001 | Klasse E1200 | PN-EN 12208:2001 |
| Windlastbeständigkeit |  | PN-EN 12211:2001 | Klasse C1/B2 (400 Pa / 800Pa) | PN-EN 12210:2001 |
| 1 Gemäß der Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 6. November 2008 zur Änderung der Verordnung betreffend technische Bedingungen, denen Gebäude und ihre Standorte zu entsprechen haben (GBl. vom 13. November 2008) hat der Luftdurchlässigkeitsfaktor für luftdichte Fenster a ≤ 0,3 m3/mhdaPa)2/3 zu betragen. |  |  |  |  |

6. Schlussfolgerungen

Aufgrund der Ergebnisse der im Labor LK ITB, Betrieb für Baukonstruktionen und -elemente, durchgeführten Prüfungen stellt das ITB fest, dass die Prüfergebnisse im Bereich genannter Eigenschaften:

- gemäß Abs. 4, Nr. 1-4 für die Beurteilung der Konformität der geprüften Fenstertype mit der Erzeugnisnorm PN-EN 14351-1:2006 [3] bei der Kennzeichnung mit dem CE- oder B-Symbol in Bezug auf das aufgrund der vorgenanten Norm bestimmte Sortiment unter der Berücksichtigung der in den Tabellen A1, E1 genannten Grundsätze als Ersttypenprüfung (ITT) sowie aufgrund entsprechender landesspezifischer Anforderungen (es handelt sich um technische Bauanforderungen des Einbaulandes) verwendet werden können,

- gemäß Abs. 4, Nr. 5 für die Kennzeichnung mit dem CE- oder B-Symbol unter der Berücksichtigung der in der Tabelle A1, E1 der Norm [3] genannten Grundsätze als die Prüfung zusätzlicher technischer Merkmale im Bereich der Funktionalität verwendet werden können.

Gez.: Leiterin des Prüfungsteams

Dipl.-Ing. Marzena Jakimowicz

Gez.: 	Betriebsleiter

Dr. Ing. Paweł Sulik

|  | INSTITUT FÜR BAUTECHNIK Europäische Notifizierte Stelle, Nr. 1488 |
| --- | --- |
|  | PRÜFLABORGRUPPE Akkreditierung durch Polnisches Akkreditierungszentrum Akkreditierungszertifikat Nr. AB 023 |

LK			PRÜFBERICHT NR. LK-03721/09				Seite 1/12

Warszawa, ul. Ksawerów 21				Tel./Fax +22/566 42 60, +22/566 42 15

KUNDE:					ALIPLAST Sp. z o.o.

Ul. Wacława Moritza 3, 20-278 Lublin, Polen

HERSTELLER:				Noves Okna s.r.o.

Radlinskeho 24, 052 01 Spisska Nova Ves

PRÜFUNGSOBJEKT:		zweiflügeliges, doppelteiliges Fenster aus Aluprofilen 	mit thermischer Zwischenlage des Systems SUPERIAL 	- mit zusätzlicher Kämpferverstärkung

ÜBERNAHME ZUR PRÜFUNG AM:	26.11.2009 mit dem Protokoll LK-03721/09/Not

- gemäß dem Managementverfahren Nr. 18

PRÜFUNGSZEITRAUM:			vom 26.11.2009 bis zum 27.11.2009

PRÜFUNGSVERFAHREN:

PN-EN 1026:2001	„Fenster und Türen. Luftdurchlässigkeit. Prüfungsmethode.“

PN-EN 1027:2001	„Fenster und Türen. Wasserdichtheit. Prüfungsmethode.“

PN-EN 12211:2001	„Fenster und Türen. Windlastbeständigkeit. Prüfungsmethode.“

PN-EN 14609:2006	„Fenster. Bestimmung der statischen Drehfestigkeit

(betreffend die Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen).“

PN-EN 14351:2006 Nr. 4.8	„Fenster und Türen. Erzeugnisnorm, Betriebseigenschaften. Teil 1: Fenster und Haustüren ohne Feuerbeständigkeits- und/oder Rauchdichtheitseigenschaften.“.

PN-EN 12046-1:2005	 „Aktivkräfte. Prüfungsmethode. Teil 1: Fenster.“

Prüfungsverfahren PB LL – 020/3/12-1999 „Balkonfenster und -türen. Äußere Beschauung, Abmessungen.“

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 2/12 |
| --- | --- | --- |

Prüfungen durchgeführt von:

Techniker Daniel Kuna

1.  Prüfungsumfang

Ersttypenprüfung (3 Beurteilungssystem der Konformität mit der Erzeugnisnorm PN-EN 14351-1:2006)  im folgenden Bereich:

- Prüfung der Luftdurchlässigkeit vor und nach der Prüfung der Windlastbeständigkeit

- Prüfung der Wasserdichtheit

- Prüfung der Windlastbeständigkeit

- Prüfung der Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen

Sonstige Prüfungen

- Äußere Beschauung und Prüfung verwendeter Werkstoffe

- Aktivkraftprüfung

2. Prüfmaterial

Für die Prüfung wurden zweiflügelige, doppelteilige Fenster mit Festanschlag herangezogen. Die Fensteransicht ist der Abbildung 1 zu entnehmen. Das Fenster wurde aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage des Systems SUPERIAL hergestellt. Fensteraußenmaße: Sa x Ha = 2600 x 2050 mm.

Der Prüfprobekörper wurde vom Auftraggeber / Hersteller bestimmt und wie folget definiert:

Hersteller:			Noves Okna s.r.o., Radlinskeho 24, 052 01 Spisska Nova Ves

Produktionsstätte:		Herstellerwerk s.o.

Produktionslinie:		Nr. 1

Charge:			Auftrag Nr. 01-11-2009 – Prüfung ITB

Produktionsdatum:		20.10.2010

Protokoll der Probenahme:	20.10.2009

Erzeugnistype, -art, -ausführung:

Zweiflügeliges, doppelteiliges Fenster aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage des Systems SUPERIAL mit den Außenmaßen Sa x Ha = 2600 x 2050 mm

3. Prüfungsmethoden und -ergebnisse

3.1.1. Probekörperidentifizierung. Äußere Beschauung, Abmessungen

Die Prüfung wurde gemäß dem Prüfungsverfahren PB LL – 020/3/12-1999 durchgeführt.

Die für die Fensterherstellung verwendeten Komponenten wurden in den Tabellen 1 - 2 detailliert zusammengefasst.

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 3/12 |
| --- | --- | --- |

| Konstruktionselemente |  |  | Tabelle 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Nummer | Bezeichnung |  |
| 1 | SP011 | Fensterzarge |  |
| 2 | SP023 | Fensterflügel |  |
| 3 | SP032 / SR014 | Kämpfer / Zusatzverstärkung |  |
| 4 | SP032 | Festanschlag |  |
| 4 | VL65 | Glasscheibenleiste |  |
| Fensterzargen- und Fensterflügel-Verbundprofile mit 45o Gehrung, in den Ecken mit speziellen Systemaluprofilen durch Zusammenpressen verbunden. Die Verbindungen zusätzlich mit Metallkleber verklebt. Der Festanschlag mittels mechanischer Verbindungselemente mit Fensterzargen verbunden. Aluprofile mit einer thermischen Zwischenlage aus GF-verstärktem Polyamid verbunden. |  |  |  |

| Dichtungen |  |  | Tabelle 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | NUMMER | BEZEICHNUNG |  |
| 1 | ACVL031N | Anschlagdichtung, innen |  |
| 2 | ACVG036 | Anschlagdichtung, außen |  |
| 3 | ACVG36 | Zentraldichtung |  |
| 4 | ACVG32N | Glasscheibendichtung, innen |  |
| 5 | ACVG31N | Glasscheibendichtung, außen |  |

Umlaufende Beschläge – FAPIM

Einkammer-VG – 44.2/16/6

| Legende: |  |
| --- | --- |
|  | Scharnier |
|  | Riegel |

Abb. 1: Verriegelungspunktverteilung

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 4/12 |
| --- | --- | --- |

Abb. 2: Schema des geprüften Fensters

Abb. 2: Schnitt 1-1

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 5/12 |
| --- | --- | --- |

Ausführ 2

Abb. 3: Aufriss 2-2

Entwässerungen und Entlüftungen

- Entwässerungen: in der Fensterzarge – 3 Entwässerungen von jeweils 25 x 5 mm, in Drehflügeln –je 2 Entwässerungen von jeweils φ 8 mm,im Kämpfer-3 Entwässerungen von jeweils 25 x 5 mm

- Entlüftungen: in Drehflügelrahmen – je 3 Entlüftungen von jeweils 25 x 5 mm

Die Schnitte der geprüften Fenster sind im Anhang zum Prüfbericht enthalten.

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 6/12 |
| --- | --- | --- |

3.1.2. Maßhaltigkeit

Die Messungsergebnisse sind in der Tabelle 3 enthalten.

| Abmessungen der Fensterzargen und Flügelrahmen (mm) |  |  |  |  |  |  |  | Tabelle 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fensterzarge |  | Flügel, links |  |  | Flügel, rechts |  |  |  |
| Abmessungen | Sg | Hl | Sg | Hl | P1 | Sg | Hl |  | P1 |
|  | Sd | Hp | Sd | Hp | P2 | Sd | Hp |  | P2 |
|  | 2600 | 2050 | 1640 | 1430 | 2176 | 840 | 1430 |  | 1638 |
|  | 2600 | 2050 | 1640 | 1430 | 2176 | 840 | 1430 |  | 1638 |
| Nennmaße | S = 2600 | H = 2050 | S = 1640 | H = 1430 | --- | S = 840 | H = 1430 |  | --- |
| --- | Festverglasung – untere Reihe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abmessungen | Sg |  | Hl |  |  | P1 |  |  |  |
|  | Sd |  | Hp |  |  | P2 |  |  |  |
|  | 2512 |  | 490 |  |  | 2503 |  |  |  |
|  | 2512 |  | 490 |  |  | 2503 |  |  |  |
| Nennmaße | S = 2512 |  | H = 490 |  |  | --- |  |  |  |
| Abmessungen: Sg = Breite des Fensterzargensturzes und des Oberfensterrahmens; Sd = Breite der Fensterzargenschwelle und des Unterfensterrahmens; Hl = Höhe des Ständers und des linksseitigen Flügelrahmens; Hp = Höhe des Ständers und des rechtsseitigen Flügelrahmens; P1, P2 = Fensterrahmendiagonalen. Messunsicherheit ca. 1,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Aktivkraftprüfung

Die Prüfung wurde gemäß PN-EN 12046-1:2005 durchgeführt.

Die Flügel bewegten sich beim Öffnen und Schließen ungehindert und ohne Flügelverklemmen an anderen Fensterteilen. Die Werte der zum Flügeldrehen und -verklemmen in der Fensterzarge erforderlichen Kräfte sind der Tabelle 4 zu entnehmen.

| Messung der zum Flügeldrehen erforderlichen Kräfte – Aktivkraft (N) |  |  |  |  |  | Tabelle 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | Drehflügel links |  |  | Drehkippflügel rechts |  |  |  |
|  | Ausklinken / Öffnen | Einklinken / Schließen | Finger-betätigung | Ausklinken / Öffnen | Einklinken / Schließen |  | Finger-betätigung |
| Kraftwerte | 75,30 | 81,20 | 5,10 | 65,40 | 68,40 |  | 2,40 |
|  | 77,00 | 80,40 | 5,45 | 66,00 | 70,00 |  | 2,60 |
| Im Mittel | 76,15 | 80,80 | 5,28 | 66,70 | 69,30 |  | 2,50 |
| Messunsicherheit ca. 1% Mittelwert – aus zwei Messungen Kraftarm 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |

KLASSE 1 (gemäß PN-EN 13115:2002)

3.3. Prüfung der Luftdurchlässigkeit vor der Prüfung der Windlastbeständigkeit

Die Prüfung wurde gemäß PN-EN 1026:2001 zweimal – vor und nach den Prüfungen der Windlastbeständigkeit durchgeführt.

Die Messergebnisse vor der Prüfung der Windlastbeständigkeit sind in den Tabellen 5 – 7 enthalten.

Die Prüfung der Luftdurchlässigkeit wurde am fest verschlossenen Fenster durchgeführt.

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 7/12 |
| --- | --- | --- |

| Fläche:5,3 qm | Länge der Kontaktlinie: 10,7 m | Temp:18o C | Relative Luftfeuchte: 48% | Luftdruck: 998 hPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 5	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Druckwirkung

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1 | 0 | 0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,7 | 5,1 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0 | 0 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,44 | 0,48 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0 | 0 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,52 | 0,48 | 0,56 | 0,68 | 0,88 | 0,96 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)23 | 0,03 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |

Tabelle 6	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Sogwirkung

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3.2 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0,09 | 0 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,30 | 0,36 | 0,39 | 0,43 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | 0,72 | 0,78 | 0,86 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)2/3 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |

Tabelle 7	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Mittelwerte

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1 | 0,5 | 0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,45 | 4,85 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0,05 | 0 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,35 | 0,415 | 0,46 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0,09 | 0 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,47 | 0,47 | 0,58 | 0,7 | 0,83 | 0,91 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)2/3 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Klassifizierung bezogen auf die Kontaktlinie |  | Klassifizierung bezogen auf die Fläche |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Durchfluss m3/(hm) |  | Durchfluss m3/(hm) |  |
| Druck, Pa |  | Druck, Pa |  |

Prüfungsergebnis:	Mittlerer Luftdurchlässigkeitsfaktor a durch die Tür beträgt

a = 0,01 m3/(mhdaPa)2/3, Klasse 4 gemäß PN-EN 12207:2001

| Klasse bezogen auf die Kontaktlinie Klasse bezogen auf die Fläche Klassifizierung gemäß PN-EN 12207:2001 | Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 |
| --- | --- |

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 8/12 |
| --- | --- | --- |

4. Prüfung der Wasserdichtheit

Die Prüfung wurde gemäß PN-EN 1027:2001, Prüfmethode „A“, durchgeführt. Die Messergebnisse sind in der Tabelle 8 enthalten.

| Prüfergebnisse – Wasserdichtheit |  |  |  |  |  | Tabelle 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druckdiff. | Prüfdauer | Anmerkungen und Beobachtungen | Druckdiff. | Prüfdauer | Anmerkungen und Beobachtungen | Abb. 4: Ansicht entstandener Leckage |
| Pa | Min. | Fenster luftdicht | Pa | Min. | Fenster luftdicht |  |
| 0 | 15 | Ohne Leckage | 750 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 50 | 5 | Ohne Leckage | 900 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 100 | 5 | Ohne Leckage | 1050 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 150 | 5 | Ohne Leckage | 1200 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 200 | 5 | Ohne Leckage | 1350 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 250 | 5 | Ohne Leckage | 1500 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 300 | 5 | Ohne Leckage | 1650 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 450 | 5 | Ohne Leckage | 1800 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 600 | 5 | Ohne Leckage | 1950 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 750 | - | Ohne Leckage | 2100 | 5 | Nach 2 Min. Leckage unter der Glasscheibenleiste, Abb. 2  |  |
| Probekörperfläche: 5,33 qm Kontaktlinie: 10,68 m Die Prüfungen wurden in einer HOLDEN-Kammer durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |

KLASSE E 1950 (gemäß PN-EN 12208:2002): fest verschlossenes Fenster

3.5. Prüfung der Windlastbeständigkeit

Die Prüfung wurde gemäß PN-EN 12211:2001 durchgeführt.

3.5.1. Prüfung von Durchbiegungen unter einer gleichmäßig verteilten Last.

Die Prüfungsergebnisse der Fensterdurchbiegungen sind in den Tabellen 9 und 10 enthalten.

Die Messstellenverteilung ist auf Abb. 5 dargestellt.

| Legende |  |
| --- | --- |
|  | Scharnier |
|  | Riegel |
|  | Messstellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Alle Festanschläge |

Abb. 5: Verteilung der Messstellen

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 9/12 |
| --- | --- | --- |

| Verformungswerte |  |  |  |  |  | Tabelle 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | Werte von Verlagerungen der Fensterelemente an Messstellen (mm) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Lastrichtung  | Winddruck |  |  |  |  |  |  |
| Last (Pa) | Kämpfer |  |  | Festanschlag |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 200 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,4 | 1,2 |  | 0,3 |
| 400 | 0,5 | 3,6 | 0,8 | 3,5 | 2,4 |  | 0,6 |
| 600 | 1,0 | 3,1 | 1,1 | 4,3 | 3,2 |  | 1,0 |
| 800 | 1,4 | 4,6 | 1,5 | 5,0 | 4,6 |  | 1,4 |
| 1000 | 1,7 | 5,8 | 2,1 | 5,7 | 5,3 |  | 1,7 |
| 1200 | 2,0 | 6,3 | 2,4 | 6,2 | 6,0 |  | 2,0 |
| 1400 | 2,2 | 6,8 | 2,9 | 6,6 | 6,2 |  | 2,2 |
| 1600 | 2,4 | 7,4 | 3,1 | 7,2 | 6,5 |  | 2,4 |
| 1800 | 2,6 | 8,2 | 3,4 | 7,7 | 6,9 |  | 2,6 |
| 2000 | 2,8 | 9,3 | 3,8 | 8,2 | 7,5 |  | 2,8 |
| 0 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,9 |  | 0,3 |
| Last (Pa) | Pfeilhöhe |  |  |  |  |  |  |
|  | Kämpfer 1-2-3 (L = 2520 mm) |  |  | Festanschlag 4-5-6 (L = 1420 mm) |  |  |  |
| 1800 Pa | 5,20 mm – L/485 |  |  | 1,75 mm – L/811 |  |  |  |
| 2000 Pa | 6,00 mm – L/420 |  |  | 2,00 mm – L/710 |  |  |  |
| Anforderung: Durchbiegungen L/300 nicht überschritten – Klasse C Durchbiegungen L/200 nicht überschritten – Klasse B Messunsicherheit ca. 0,1 mm bei der Plausibilität von 95% Die Prüfungen wurden in einer HOLDEN-Kammer durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |

| Verformungswerte |  |  |  |  |  | Tabelle 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | Werte von Verlagerungen der Fensterelemente an Messstellen (mm) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Lastrichtung  | Windsog |  |  |  |  |  |  |
| Last (Pa) | Kämpfer |  |  | Festanschlag |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 200 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 1,5 | 1,1 |  | 0,3 |
| 400 | 0,3 | 3,5 | 0,8 | 3,6 | 2,4 |  | 0,5 |
| 600 | 1,0 | 4,1 | 1,2 | 4,7 | 3,2 |  | 0,8 |
| 800 | 1,2 | 4,7 | 1,6 | 4,8 | 4,5 |  | 1,2 |
| 1000 | 1,6 | 5,2 | 1,8 | 5,2 | 5,0 |  | 1,6 |
| 1200 | 1,8 | 5,9 | 2,0 | 5,8 | 5,2 |  | 2,0 |
| 1400 | 2,2 | 6,4 | 2,4 | 6,3 | 5,7 |  | 2,2 |
| 1600 | 2,6 | 7,0 | 2,8 | 7,0 | 6,2 |  | 2,6 |
| 1800 | 2,9 | 7,8 | 3,2 | 7,6 | 6,8 |  | 2,8 |
| 2000 | 3,2 | 8,4 | 3,3 | 8,7 | 7,6 |  | 3,2 |
| 0 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,9 |  | 0,6 |
| Last [Pa] | Pfeilhöhe |  |  |  |  |  |  |
|  | Kämpfer 1-2-3 (L = 2520 mm) |  |  | Festanschlag 4-5-6 (L = 1420 mm) |  |  |  |
| 1800 Pa | 4,75 mm – L/530 |  |  | 1,60 mm – L/888 |  |  |  |
| 2000 Pa | 5,15 mm – L/489 |  |  | 1,65 mm – L/861 |  |  |  |
| Anforderung: Durchbiegungen L/300 nicht überschritten – Klasse C Durchbiegungen L/200 nicht überschritten – Klasse B Messunsicherheit ca. 0,1 mm bei der Plausibilität von 95% Die Prüfungen wurden in einer HOLDEN-Kammer durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | KLASSE C5/B5 gemäß PN-EN 12210:2001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LK |  | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 |  | 10/12 |

3.5.2. Prüfung des Fensters unter mehrfacher zyklisch veränderter Last

Das Fenster wurde 50 Winddruck- und -soglasten mit der Dauer von 10 s und den Impulsen von +1000 Pa / -1000 Pa unterzogen. Die Prüfung verursachte keine Fensterbeschädigung, die Funktionalität des Fensters wurde erhalten.

3.5.3. Prüfung der Fenstersicherheit unter der Winddruck- und -soglast

Das Fenster wurde der Impulseinwirkung bei +3000 Pa / -3000 Pa und der Dauer von ca. 3 s unterzogen. Die Prüfung verursachte keine Fensterbeschädigung, die Funktionalität des Fensters wurde erhalten.

3.6. Prüfung der Luftdurchlässigkeit nach den Prüfungen der Windlastbeständigkeit

Die Prüfung wurde gemäß PN-EN 1026:2001 zweimal – vor und nach den Prüfungen der Windlastbeständigkeit durchgeführt.

Die Messergebnisse vor der Prüfung der Windlastbeständigkeit sind in den Tabellen 11 – 13 enthalten.

Die Prüfung der Luftdurchlässigkeit wurde am fest verschlossenen Fenster durchgeführt.

| Fläche:5,3 qm | Länge der Kontaktlinie: 10,7m | Temp:18o C | Relative Luftfeuchte: 48% | Luftdruck: 998 hPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 11	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Druckwirkung

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 3,8 | 5,1 | 5,3 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,36 | 0,48 | 0,50 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,50 | 0,56 | 0,72 | 0,96 | 1,00 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)2/3 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |

Tabelle 12	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Sogwirkung

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 3,4 | 4,3 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 0,33 | 0,32 | 0,40 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,21 | 0,23 | 0,29 | 0,37 | 0,33 | 0,44 | 0,66 | 0,64 | 0,80 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)2/3 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |

Tabelle 13	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Mittelwerte

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1,0 | 0,5 | 0,00 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,65 | 4,25 | 4,8 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0,09 | 0,00 | 0,21 | 0,22 | 0,29 | 0,38 | 0,41 | 0,5 | 0,69 | 0,8 | 0,9 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)2/3 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 11/12 |
| --- | --- | --- |

| Klassifizierung bezogen auf die Kontaktlinie |  |  | Klassifizierung bezogen auf die Fläche |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durchfluss m3/(hm) |  | Durchfluss m3/(hm) |  |  |
| Druck, Pa |  |  | Druck, Pa |  |

Prüfungsergebnis:	Mittlerer Luftdurchlässigkeitsfaktor a durch die Tür beträgt

a = 0,01 m3/(mhdaPa)2/3, Klasse 4 gemäß PN-EN 12207:2001

Klasse bezogen auf die Kontaktlinie Klasse 4 Klasse bezogen auf die Fläche Klasse 4 Klassifizierung gemäß PN-EN 12207:2001 Klasse 4

3.7. Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen

Die Prüfung wurde gemäß PN-EN 14609:2006 und PN-EN 14351-1:2006 Nr. 4.8. durchgeführt. Geprüft wurden linkes DK-Fensterflügel sowie rechtes DK-Fensterflügel. Die Prüfergebnisse sind in der Tabelle 14 enthalten.

| Prüfung der Sicherheitsvorrichtungen des Fensterflügels |  | Tabelle 14 |
| --- | --- | --- |
| Last (N) | 350 |  |
| Lastdauer (s) | 60 |  |
| Flügelfunktion | RU |  |
|  | Scherenöffnungsvorrichtung ROTO – linkes Fensterflügel |  |
| Prüfergebnis | a1 = 45,84 a2 = 2,14 Keine dauerhaften Probekörperschäden, Flügelbeweglichkeit sowie Verriegelung in der Fensterzarge korrekt, unbehindert |  |
| a1 – Verlagerung (mm) unter 350 N Last a2 – Verlagerung (mm), 60 s nach der Lastabschaltung |  |  |

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 12/12 |
| --- | --- | --- |

3.8. KLASSIFIZIERUNG

Aufgrund der erhaltenen Prüfungsergebnisse betreffend das Zweireihenfenster mit zusätzlicher Kämpferverstärkung wurde die Klassifizierung bezogen auf geprüfte Eigenschaften bestimmt. Die Klassenzusammenstellung für einzelne Eigenschaften ist in der Tabelle 15 enthalten.

| Zweireihenfenster aus Aluprofilen des Systems SUPERIAL |  |  |  | Tabelle 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfungsumfang |  |  | Klassen / Anforderungen | Klassifizierungsnorm Bezugsunterlage |
| Eigenschaft |  | Prüfungsmethode |  |  |
| Luftdurchlässigkeit, dicht verschlossenes Fenster, Luftdurchlässigkeitsfaktor a [m3/(mhdaPa)2/3] | Dicht verschlossenes Fenster, 600 Pa | PN-EN 1026:2001 | Klasse 4 a ≤ 0,01 | PN-EN 12207:2001 |
|  | Luftdurchfluss bis 1200 Pa |  | 0,46 m3/hm 0,91 m3/hm2 | --- |
| Wasserdichtheit | Dicht verschlossenes Fenster, | PN-EN 1027:2001 | Klasse E1950 | PN-EN 12208:2001 |
| Windlastbeständigkeit |  | PN-EN 12211:2001 | Klasse C5/B5 (2000 Pa) | PN-EN 12210:2001 |
| Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen |  | PN-EN 14351-1:2006 4.8. PN-EN 14609:2006 | erfüllt | PN-EN 14351-1:2006 |
| Aktivkräfte |  | PN-EN 12046-1:2005 | 1 | PN-EN 13115:2005 |
| 1 Gemäß der Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 6. November 2008 zur Änderung der Verordnung betreffend technische Bedingungen, denen Gebäude und ihre Standorte zu entsprechen haben (GBl. vom 13. November 2008) hat der Luftdurchlässigkeitsfaktor für luftdichte Fenster a ≤ 0,3 m3/mhdaPa)2/3 zu betragen. |  |  |  |  |

| Für die Prüfung verantwortlich: Gez.: Dipl.-Ing. Marzena Jakimowicz | Prüfbericht geprüft von: Gez.: Dr. Ing. Krzysztof Kuczyński |
| --- | --- |
| Warszawa, den 20.01.2010 |  |
| Das Prüflabor erklärt, dass die Prüfergebnisse sich ausschließlich auf das geprüfte Objekt beziehen. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors darf der Prüfbericht nur als Ganzes vervielfältigt werden. Der Prüfbericht ist keine Unterlage, die die Inverkehrbringung und allgemeine Verwendung des Produktes im Bauwesen erlaubt. |  |

Leiter des Labors LK

Gez.: Dr. Ing. Paweł Sulik

|  | INSTITUT FÜR BAUTECHNIK Europäische Notifizierte Stelle, Nr. 1488 |
| --- | --- |
|  | PRÜFLABORGRUPPE Akkreditierung durch Polnisches Akkreditierungszentrum Akkreditierungszertifikat Nr. AB 023 |

LK				PRÜFBERICHT NR. LK-03721/09/a	 	Seite 1/11

Warszawa, ul. Ksawerów 21				Tel./Fax +22/566 42 60, +22/566 42 15

KUNDE:					ALIPLAST Sp. z o.o.

Ul. Wacława Moritza 3, 20-278 Lublin, Polen

HERSTELLER:				Noves Okna s.r.o.

Radlinskeho 24, 052 01 Spisska Nova Ves

PRÜFUNGSOBJEKT:		zweiflügeliges, doppelteiliges Fenster aus Aluprofilen 	mit thermischer Zwischenlage des Systems SUPERIAL 	ohne zusätzliche Kämpferverstärkung

ÜBERNAHME ZUR PRÜFUNG AM	:	26.11.2009 mit dem Protokoll LK-03721/09/Not

- gemäß dem Managementverfahren Nr. 18

PRÜFUNGSZEITRAUM:			am 26.11.2009

PRÜFUNGSVERFAHREN:

PN-EN 1026:2001	„Fenster und Türen. Luftdurchlässigkeit. Prüfungsmethode.“

PN-EN 1027:2001	„Fenster und Türen. Wasserdichtheit. Prüfungsmethode.“

PN-EN 12211:2001	„Fenster und Türen. Windlastbeständigkeit. Prüfungsmethode.“

Prüfungen durchgeführt von:

Techniker Daniel Kuna

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09/a | 2/11 |
| --- | --- | --- |

1. Prüfungsumfang

Ersttypenprüfung (3 Beurteilungssystem der Konformität mit der Erzeugnisnorm PN-EN 14351-1:2006)  im folgenden Bereich:

- Prüfung der Luftdurchlässigkeit vor und nach der Prüfung der Windlastbeständigkeit

- Prüfung der Wasserdichtheit

- Prüfung der Windlastbeständigkeit

Sonstige Prüfungen

- Äußere Beschauung und Prüfung verwendeter Werkstoffe

2. Prüfmaterial

Für die Prüfung wurden zweiflügelige, doppelteilige Fenster mit Festanschlag herangezogen. Die Fensteransicht ist der Abbildung 1 zu entnehmen. Das Fenster wurde aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage des Systems SUPERIAL hergestellt. Fensteraußenmaße:

Sa x Ha = 2600 x 2050 mm.

Der Prüfprobekörper wurde vom Auftraggeber / Hersteller bestimmt und wie folget definiert:

Hersteller:			Noves Okna s.r.o., Radlinskeho 24, 052 01 Spisska Nova Ves

Produktionsstätte:		Herstellerwerk s.o.

Produktionslinie:		Nr. 1

Charge:			Auftrag Nr. 01-11-2009 – Prüfung ITB

Produktionsdatum:		20.10.2010

Protokoll der Probenahme:	20.10.2009

Erzeugnistype, -art, -ausführung

Zweiflügeliges, doppelteiliges Fenster aus Aluprofilen mit thermischer Zwischenlage des Systems SUPERIAL mit den Außenmaßen Sa x Ha = 2600 x 2050 mm

3. Prüfungsmethoden und -ergebnisse

3.1.1. Probekörperidentifizierung. Äußere Beschauung, Abmessungen

Die Prüfung wurde gemäß dem Prüfungsverfahren PB LL – 020/3/12-1999 durchgeführt.

Die für die Fensterherstellung verwendeten Komponenten wurden in den Tabellen 1 - 2 detailliert zusammengefasst.

| Konstruktionselemente |  |  |  |  | Tabelle 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | NUMMER | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |
| 1 | SP011 | Fensterzarge |  |  |  |  |
| 2 | SP023 | Fensterflügel |  |  |  |  |
| 3 | SP032 | Kämpfer |  |  |  |  |
| 4 | SP032 | Festanschlag |  |  |  |  |
| 4 | VL65 | Glasscheibenleiste |  |  |  |  |
| Fensterzargen- und Fensterflügel-Verbundprofile mit 45o Gehrung, in den Ecken mit speziellen Systemaluprofilen durch Zusammenpressen verbunden. Die Verbindungen zusätzlich mit Metallkleber verklebt. Der Festanschlag mittels mechanischer Verbindungselemente mit Fensterzargen verbunden. Aluprofile mit einer thermischen Zwischenlage aus GF-verstärktem Polyamid verbunden. |  |  |  |  |  |  |
| LK |  |  | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09/a | 3/11 |  |  |

| Dichtungen |  |  | Tabelle 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | NUMMER | BEZEICHNUNG |  |
| 1 | ACVL031N | Anschlagdichtung, innen |  |
| 2 | ACVG036 | Anschlagdichtung, außen |  |
| 3 | ACVG36 | Zentraldichtung |  |
| 4 | ACVG32N | Glasscheibendichtung, innen |  |
| 5 | ACVG31N | Glasscheibendichtung, außen |  |

Umlaufende Beschläge – FAPIM

Einkammer-VG – 44.2/16/6

| Legende |  |
| --- | --- |
|  | Scharnier |
|  | Riegel |

Abb. 1: Verriegelungspunktverteilung

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09/a | 4/11 |
| --- | --- | --- |

Abb. 2: Schema des geprüften Fensters

Abb. 2: Schema des geprüften Fensters

Abb. 2: Schnitt 1-1

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09/a | 5/11 |
| --- | --- | --- |

Ausführung 1

Abb. 3: Aufriss 2-2

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 6/11 |
| --- | --- | --- |

Entwässerungen und Entlüftungen

- Entwässerungen: in der Fensterzarge – 3 Entwässerungen von jeweils 25 x 5 mm, in Drehflügeln – je 2 Entwässerungen von jeweils φ 8 mm, im Kämpfer –3 Entwässerungen von jeweils 25 x 5 mm

- Entlüftungen: in Drehflügelrahmen – je 3 Entlüftungen von jeweils 25 x 5 mm

Die Schnitte der geprüften Fenster sind im Anhang zum Prüfbericht enthalten.

3.1.2. Maßhaltigkeit

Die Messungsergebnisse sind in der Tabelle 3 enthalten.

| Abmessungen der Fensterzargen und Flügelrahmen (mm) |  |  |  |  |  | Tabelle 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fensterzarge |  | Flügel, links |  |  | Flügel, rechts |  |  |
| Abmessungen | Sg | Hl | Sg | Hl | P1 | Sg | Hl | P1 |
|  | Sd | Hp | Sd | Hp | P2 | Sd | Hp | P2 |
|  | 2600 | 2050 | 1640 | 1430 | 2176 | 840 | 1430 | 1638 |
|  | 2600 | 2050 | 1640 | 1430 | 2176 | 840 | 1430 | 1638 |
| Nennmaße | S = 2600 | H = 2050 | S = 1640 | H = 1430 | --- | S = 840 | H = 1430 | --- |
|  | Festverglasung – untere Reihe |  |  |  |  |  |  |  |
| Abmessungen | Sg |  | Hl |  |  | P1 |  |  |
|  | Sd |  | Hp |  |  | P2 |  |  |
|  | 2512 |  | 490 |  |  | 2503 |  |  |
|  | 2512 |  | 490 |  |  | 2503 |  |  |
| Nennmaße | S = 2512 |  | H = 490 |  |  | --- |  |  |
| Abmessungen: Sg = Breite des Fensterzargensturzes und des Oberfensterrahmens; Sd = Breite der Fensterzargenschwelle und des Unterfensterrahmens; Hl = Höhe des Ständers und des linksseitigen Flügelrahmens; Hp = Höhe des Ständers und des rechtsseitigen Flügelrahmens; P1, P2 = Fensterrahmendiagonalen. Messunsicherheit ca. 1,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Prüfung der Luftdurchlässigkeit vor der Prüfung der Windlastbeständigkeit

Die Prüfung wurde gemäß PN-EN 1026:2001 zweimal – vor und nach den Prüfungen der Windlastbeständigkeit durchgeführt.

Die Messergebnisse vor der Prüfung der Windlastbeständigkeit sind in den Tabellen 4 – 6 enthalten.

Die Prüfung der Luftdurchlässigkeit wurde am fest verschlossenen Fenster durchgeführt.

| Fläche:5,3 qm | Länge der Kontaktlinie: 10,7 m | Temp:19o C | Relative Luftfeuchte: 48% | Luftdruck: 995 hPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 4	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Druckwirkung

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 3,1 | 4,2 | 4,5 | 5,09 | 7,3 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,1 | 0,17 | 0,19 | 0,30 | 0,29 | 0,39 | 0,42 | 0,48 | 0,68 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,38 | 0,60 | 0,58 | 0,78 | 0,84 | 0,96 | 1,37 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)2/3 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09/a | 7/11 |
| --- | --- | --- |

Tabelle 5	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Sogwirkung

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3.2 | 3,41 | 4,47 | 4,89 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,36 | 0,32 | 0,42 | 0,46 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,46 | 0,72 | 0,64 | 0,84 | 0,92 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)2/3 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |

Tabelle 6	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Mittelwerte

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1,0 | 0,1 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 4 | 4 | 4,8 | 6,1 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 0,26 | 0,57 | 0,58 | 0,69 | 0,91 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,35 | 0,38 | 0,50 | 0,52 | 1,14 | 1,16 | 1,38 | 1,83 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)2/3 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Klassifizierung bezogen auf die Kontaktlinie |  | Klassifizierung bezogen auf die Fläche |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Durchfluss m3/(hm) |  | Durchfluss m3/(hm) |  |
| Druck, Pa |  | Druck, Pa |  |

Prüfungsergebnis:	Mittlerer Luftdurchlässigkeitsfaktor a durch die Tür beträgt

a = 0,02 m3/(mhdaPa)2/3, Klasse 4 gemäß PN-EN 12207:2001

| Klasse bezogen auf die Kontaktlinie Klasse bezogen auf die Fläche Klassifizierung gemäß PN-EN 12207:2001 | Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 |
| --- | --- |

4. Prüfung der Wasserdichtheit

Die Prüfung wurde gemäß PN-EN 1027:2001, Prüfmethode „A“, durchgeführt. Die Messergebnisse sind in der Tabelle 7 enthalten.

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 8/11 |
| --- | --- | --- |

| Druckdiff. | Prüfdauer | Anmerkungen und Beobachtungen | Druckdiff. | Prüfdauer | Anmerkungen und Beobachtungen | Tabelle 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa | Min. | Fenster luftdicht | Pa | Min. | Fenster luftdicht | Abb. 4: Ohne Leckage bis 1200 Pa |
| 0 | 15 | Ohne Leckage | 750 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 50 | 5 | Ohne Leckage | 900 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 100 | 5 | Ohne Leckage | 1050 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 150 | 5 | Ohne Leckage | 1200 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 200 | 5 | Ohne Leckage | 1350 | 5 | Ohne Leckage |  |
| 250 | 5 | Ohne Leckage |  |  |  |  |
| 300 | 5 | Ohne Leckage |  |  |  |  |
| 450 | 5 | Ohne Leckage |  |  |  |  |
| 600 | 5 | Ohne Leckage |  |  |  |  |
| 750 | - | Ohne Leckage |  |  |  |  |
| Probekörperfläche: 5,33 qm Kontaktlinie: 10,68 m Die Prüfungen wurden in einer HOLDEN-Kammer durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |

Klasse E1200 gemäß PN-EN 12208:2001, dicht verschlossenes Fenster

3.4. Prüfung der Windlastbeständigkeit

Die Prüfung wurde gemäß PN-EN 12211:2001 durchgeführt.

3.5.1. Prüfung von Durchbiegungen unter einer gleichmäßig verteilten Last

Die Prüfungsergebnisse der Fensterdurchbiegungen sind in den Tabellen 8 und 9 enthalten.

Die Messstellenverteilung ist auf Abb. 5 dargestellt.

| Legende |  |
| --- | --- |
|  | Scharnier |
|  | Riegel |
|  | Messstellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Alle Festanschläge |

Abb. 5: Verteilung der Messstellen

| Verformungswerte |  |  |  |  |  | Tabelle 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | Werte von Verlagerungen der Fensterelemente an Messstellen (mm) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Lastrichtung  | Winddruck |  |  |  |  |  |  |
| Last (Pa) | Kämpfer |  |  | Festanschlag |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 200 | 0,3 | 3,2 | 0,3 | 3,5 | 2,1 |  | 0,4 |
| 400 | 0,6 | 5,8 | 0,5 | 5,9 | 3,8 |  | 0,7 |
| 600 | 1,0 | 8,4 | 0,9 | 8,5 | 5,5 |  | 1,1 |
| 800 | 1,4 | 11,1 | 1,2 | 11,3 | 7,2 |  | 1,5 |
| 1200 | 2,2 | 16,6 | 2,2 | 16,8 | 10,9 |  | 2,2 |
| 0 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,4 |  | 0,4 |
| Last (Pa) | Pfeilhöhe |  |  |  |  |  |  |
|  | Kämpfer 1-2-3 (L = 2520 mm) |  |  | Festanschlag 4-5-6 (L = 1420 mm) |  |  |  |
| 600 Pa | 7,45 mm – L/338 |  |  | 0,70 mm – L/2029 |  |  |  |
| 800 Pa | 9,80 mm – L/257 |  |  | 0,80 mm – L/1775 |  |  |  |
| 1200 Pa | 14,4 mm – L/175 |  |  | 1,40 mm – L/1014 |  |  |  |
| Anforderung: Durchbiegungen L/300 nicht überschritten – Klasse C Durchbiegungen L/200 nicht überschritten – Klasse B Messunsicherheit ca. 0,1 mm bei der Plausibilität von 95% Die Prüfungen wurden in einer HOLDEN-Kammer durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 9/11 |
| --- | --- | --- |

| Verformungswerte |  |  |  |  |  | Tabelle 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | Werte von Verlagerungen der Fensterelemente an Messstellen (mm) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Lastrichtung  | Windsog |  |  |  |  |  |  |
| Last (Pa) | Kämpfer |  |  | Festanschlag |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 200 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 2,0 | 1,4 |  | 0,2 |
| 400 | 0,5 | 4,6 | 0,6 | 4,4 | 2,9 |  | 0,4 |
| 600 | 0,7 | 6,9 | 0,8 | 7,1 | 4,6 |  | 0,6 |
| 800 | 1,0 | 9,8 | 0,9 | 9,7 | 6,3 |  | 0,9 |
| 1200 | 1,6 | 14,4 | 1,6 | 14,5 | 9,5 |  | 1,4 |
| 0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |  | 0,2 |
| Last (Pa) | Pfeilhöhe |  |  |  |  |  |  |
|  | Kämpfer 1-2-3 (L = 2520 mm) |  |  | Festanschlag 4-5-6 (L = 1420 mm) |  |  |  |
| 600 Pa | 6,15 mm – L/410 |  |  | 0,75 mm – L/1893 |  |  |  |
| 800 Pa | 8,85 mm – L/285 |  |  | 1,00 mm – L/1420 |  |  |  |
| 1200 Pa | 12,80 mm – L/197 |  |  | 1,55 mm – L/916 |  |  |  |
| Anforderung: Durchbiegungen L/300 nicht überschritten – Klasse C Durchbiegungen L/200 nicht überschritten – Klasse B Messunsicherheit ca. 0,1 mm bei der Plausibilität von 95% Die Prüfungen wurden in einer HOLDEN-Kammer durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |

KLASSE C1/B2 gemäß PN-EN 12210:2001

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 9/11 |
| --- | --- | --- |

3.4.2. Prüfung des Fensters unter mehrfacher zyklisch veränderter Last

Das Fenster wurde 50 Winddruck- und -soglasten mit der Dauer von 10 s und den Impulsen von +200 Pa / -200 Pa unterzogen. Die Prüfung verursachte keine Fensterbeschädigung, die Funktionalität des Fensters wurde erhalten.

3.4.3. Prüfung der Fenstersicherheit unter der Winddruck- und -soglast

Das Fenster wurde der Impulseinwirkung bei +600 Pa / -600 Pa und der Dauer von ca. 3 s unterzogen. Die Prüfung verursachte keine Fensterbeschädigung, die Funktionalität des Fensters wurde erhalten.

3.5. Prüfung der Luftdurchlässigkeit nach den Prüfungen der Windlastbeständigkeit

Die Prüfung wurde gemäß PN-EN 1026:2001 zweimal – vor und nach den Prüfungen der Windlastbeständigkeit durchgeführt.

Die Messergebnisse vor der Prüfung der Windlastbeständigkeit sind in den Tabellen 10 – 12 enthalten.

Die Prüfung der Luftdurchlässigkeit wurde am fest verschlossenen Fenster durchgeführt.

| Fläche:5,3 qm | Länge der Kontaktlinie: 10,7 m | Temp:19o C | Relative Luftfeuchte: 48% | Luftdruck: 995 hPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 10	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Druckwirkung

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1,0 | 0,00 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,36 | 4,9 | 6,0 | 7,0 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,33 | 0,41 | 0,46 | 0,57 | 0,65 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,21 | 0,31 | 0,37 | 0,52 | 0,66 | 0,82 | 0,92 | 1,13 | 1,31 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)2/3 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |

Tabelle 11	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Sogwirkung

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 3,7 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,35 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,44 | 0,56 | 0,66 | 0,72 | 0,70 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)2/3 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |

Tabelle 12	Luftdurchlässigkeit – Zweireihenfenster	1	Mittelwerte

| Luftströmung |  | Luftströmungswert beim Druck, Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Gesamt | m3/h | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,7 | 4,2 | 4,9 | 5,4 |
| Bis Kontaktlinienlänge | m3/hm | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,55 | 0,63 | 0,75 | 0,83 |
| Bis Fläche | m3/hm2 | 0,19 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,28 | 0,34 | 0,44 | 0,55 | 1,10 | 1,25 | 1,49 | 1,66 |
| Luftdurchlässigkeitsfaktor a | m3/(mhdaPa)2/3 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 10/11 |
| --- | --- | --- |

| Klassifizierung bezogen auf die Kontaktlinie |  | Klassifizierung bezogen auf die Fläche |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Durchfluss m3/(hm) |  | Durchfluss m3/(hm) |  |
| Druck, Pa |  | Druck, Pa |  |

Prüfungsergebnis:	Mittlerer Luftdurchlässigkeitsfaktor a durch die Tür beträgt

a = 0,02 m3/(mhdaPa)2/3, Klasse 4 gemäß PN-EN 12207:2001

| Klasse bezogen auf die Kontaktlinie Klasse bezogen auf die Fläche Klassifizierung gemäß PN-EN 12207:2001 | Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 |
| --- | --- |

3.6. KLASSIFIZIERUNG

Aufgrund der erhaltenen Prüfungsergebnisse betreffend das Zweireihenfenster ohne zusätzliche Kämpferverstärkung wurde die Klassifizierung bezogen auf geprüfte Eigenschaften bestimmt. Die Klassenzusammenstellung für einzelne Eigenschaften ist in der Tabelle 13 enthalten.

| Zweireihenfenster aus Aluprofilen des Systems SUPERIAL |  |  |  | Tabelle 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfungsumfang |  |  | Klassen / Anforderungen | Klassifizierungsnorm Bezugsunterlage |
| Eigenschaft |  | Prüfungsmethode |  |  |
| Luftdurchlässigkeit, dicht verschlossenes Fenster, Luftdurchlässigkeitsfaktor a1 (m3/(mhdaPa)2/3) | Dicht verschlossenes Fenster, 600 Pa | PN-EN 1026:2001 | Klasse 4 a ≤ 0,02 | PN-EN 12207:2001 |
|  | Luftdurchfluss bis 1200 Pa |  | 0,91 m3/hm 1,83 m3/hm2 | --- |
| Wasserdichtheit | Dicht verschlossenes Fenster | PN-EN 1027:2001 | Klasse E1200 | PN-EN 12208:2001 |
| Windlastbeständigkeit |  | PN-EN 12211:2001 | Klasse C1/B2 (400 Pa / 800 Pa) | PN-EN 12210:2001 |
| 1 Gemäß der Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 6. November 2008 zur Änderung der Verordnung betreffend technische Bedingungen, denen Gebäude und ihre Standorte zu entsprechen haben (GBl. vom 13. November 2008) hat der Luftdurchlässigkeitsfaktor für luftdichte Fenster a ≤ 0,3 m3/mhdaPa)2/3 zu betragen. |  |  |  |  |

| LK | PRŰFBERICHT NR. LK-03721/09 | 11/11 |
| --- | --- | --- |

| Für die Prüfung verantwortlich: Gez.: Dipl.-Ing. Marzena Jakimowicz | Prüfbericht geprüft von: Gez.: Dr. Ing. Krzysztof Kuczyński |
| --- | --- |
| Warszawa, den 20.01.2010 |  |
| Das Prüflabor erklärt, dass die Prüfergebnisse sich ausschließlich auf das geprüfte Objekt beziehen. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors darf der Prüfbericht nur als Ganzes vervielfältigt werden. Der Prüfbericht ist keine Unterlage, die die Inverkehrbringung und allgemeine Verwendung des Produktes im Bauwesen erlaubt. |  |

Leiter des Labors LK

Gez.: Dr. Ing. Paweł Sulik